งานตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์

1. ภายนอกรถยนต์

1.1 ความเรียบร้อยภายนอก

มองรอบ ๆ ตัวถังด้านนอกและตรวจสอบสภาพของโครเมี่ยมละสี ตรวจสอบการเป็นสนิม ความบิดงอ หรือไม่เรียบของพื้นผิวตัวถัง รอยขีดข่วน ฯลฯ ถ้าตรวจพบจุดบกพร่องให้ทำเครื่องหมายด้วยดินสอสี และเขียนข้อความเกี่ยวกับจุดบกพร่องลงบนใบตรวจสอบ

มีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบประตูหน้า

- ตรวจสอบทั้ง 2 ประตู เปิดประตูโดยใช้มือเปิดประตูทั้งด้านในและด้านนอก และ

ต้องปิดได้อย่างสนิทแน่น

- ตรวจสอบว่าประตูไม่สามารถเปิดได้โดยการใช้มือเปิดทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อปุ่ม

หรือแขนล็อกประตูอยู่ในตำแหน่งล็อก

- ตรวจสอบประตูแต่ละบาน สามารถล็อก และปลดล็อกได้ด้วยกุญแจ

-  ตรวจสอบประตูด้านหลัง

- ตรวจสอบว่า ประตูเปิดและปิดได้อย่างนิ่มนวล จากการใช้มือเปิดทั้งด้านในและด้านนอก

- ตรวจสอบว่า ประตูไม่สามารถเปิดได้โดยมือเปิดทั้งสองด้านในและด้านนอกในขณะที่ปุ่ม หรือแขนล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก

- ระบบป้องกันเด็ก ตรวจสอบประตูต้องไม่สามารถเปิดได้จากด้านในเมื่อปุ่มล็อก

ป้องกันเด็กอยู่ในตำแหน่งล็อก

- ตรวจสอบฝากระโปรงหน้า  มีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบฝากระโปรงสามารถเปิดได้อย่างนิ่มนวล เมื่อขอจับฝากระโปรงเพื่อ

ความปลอดภัยถูกปลด

- ตรวจสอบฝากระโปรงล็อกได้อย่างสนิทแน่น เมื่อขอบของฝากระโปรงถูกกดด้วยมือ

- ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำมัน

- ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำมัน สามารถล็อก และปลดล็อกได้โดยกุญแจ

- ตรวจสอบฝากระโปรงท้าย (หรือประตูหลัง)

- ตรวจสอบฝากระโปรงท้าย สามารถล็อก และปลดล็อกได้โดยกุญแจ

2. ภายในรถยนต์

มีรายละเอียดต้องทำการตรวจเช็คดังต่อไปนี้

2.1 เบาะนั่ง

ตรวจเช็คการทำงานของเบาะในการปรับระดับ การล็อก และการเลื่อนของรางเลื่อนเบาะ

2.2 เข็มขัดนิรภัย และหูยึดเข็มขัดนิรภัย

ตรวจเช็คความเรียบร้อย และการทำงานของเข็มขัดนิรภัย

2.3 ตรวจสอบแตร

ตรวจเช็คเสียงแตรดัง เมื่อสวิตช์แตร (แป้นพวงมาลัย) ถูกกด

2.4  ตรวจสอบปัดน้ำฝน/ล้างกระจก ที่กระจกหน้า

- กดปุ่มที่ปลายสวิตช์ปัดน้ำฝน และตรวจเช็คน้ำยาล้างกระจก ต้องฉีดออกมาเป็นฝอย และอยู่ในบริเวณที่ถูกต้องบนกระจกหน้า

- สวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON ตรวจเช็คความเร็วของใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้องกับตำแหน่งของสวิตช์ปัดน้ำฝน

2.5 ตรวจสอบระบบส่องสว่างรถยนต์

ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ทำหน้าที่ให้แสงสว่างภายนอกตัวรถยนต์ เพื่อประโยชน์ในการส่องสว่างพื้นถนน และบอกขนาดความกว้าง-ยาวของตัวรถ ระบบไฟส่องสว่างมีดังนี้

- ไฟหน้ารถยนต์ มีสองอย่าง ได้แก่ ไฟสูงและไฟต่ำ

- ไฟหรี่

- ไฟท้าย

- ไฟส่องป้ายทะเบียน

- ไฟเบรก

- ไฟฉุกเฉิน

หากในระบบไฟส่องสว่างรถยนต์นี้ ไฟดวงใดไม่สามารถให้แสงสว่างได้ ก็ควรทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปลี่ยนหลอดไฟดวงนั้น