|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 5 |
|  | ชื่อหน่วย หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 4.1 หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องยนต์ 4.2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ สาระสำคัญ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องยนต์ ,รู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และรู้คำศัพท์เทคนิคหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนบอกหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องยนต์ ได้อย่างสมบูรณ์ 4. ผู้เรียนวิเคราะห์หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง |  |  |

หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องต้นกำลังโดยมีชิ้นส่วนที่มีอยู่กับที่และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ประกอบเข้าด้วยกันสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะมีการทำงานโดยการผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ แล้วส่งเข้าไปจุดระเบิดภายในกระบอกสูบ โดยการจุดประกายไฟจากหัวเทียนแต่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นเชื้อเพลิงจะถูกอัดตัวให้มีกำลังดันสูงโดยการเคลื่อนที่ของลูกสูบภายในกระบอกสูบแล้วหัวฉีดจะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปจุดระเบิด 4.1 หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายใน จะทำงานให้เกิดพลังงานกลเพื่อนำไปใช้งานได้นั้น จะต้อง ประกอบด้วยปัจจัยที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. อากาศ น้ำมันเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมกับเครื่องยนต์ การเคลื่อนที่ขึ้นลงและการหมุนของชิ้นส่วนที่สำคัญภายในและภายนอกเครื่องยนต์ 2. ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นกลวัฏ (Cycle ) ระยะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นสูงสุด และเลื่อนลงต่ำสุด เรียกว่า ระยะชัก (Stroke) ซึ่งจะทำการวัดจากจุด T.D.C. ถึงจุด B.D.C. T.D.C. (Top Dead Center) หมายถึง จุดศูนย์ตายบนเป็นจุดที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นสูงสุดภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ B.D.C. (Bottom Dead Center) หมายถึง จุดศูนย์ตายล่างเป็นจุดที่ลูกสูบของเครื่องยนต์เลื่อนลงต่ำสุดภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ปริมาตรดูด หมายถึง ปริมาณของการดูเอาส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาบรรจุภายในกระบอกสูบให้เต็มปริมาตรกระบอกสูบ หรือจากศูนย์ตายบนถึงศูนย์ตายล่าง กลวัฏ หมายถึง จังหวะในการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำทำงานได้ 1 กลวัฏ คือ มี 4 จังหวะ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย

4.2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ จังหวะดูด (Intake stroke) รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะของจังหวะดูด ในจังหวะดูด ลูกสูบจะเลื่อนลงจากจุดศูนย์ตายบนลงมาสู่จุดศูนย์ตายล่าง ทำให้ความดันภายในกระบอกสูบนั้นต่ำกว่าความดันบรรยากาศ แต่ปริมาตรบนหัวลูกสูบจะเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันนั้น ลิ้นไอดีจะเปิดให้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเรียกว่า “ไอดี” จากคาร์บูเรเตอร์ ไหลผ่านลิ้นไอดีเข้ามาบรรจุในกระบอกสูบ จนกระทั่งลูกสูบเลื่อนลงถึงจุดศูนย์ตายล่าง โดยที่เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนได้ 180 องศา จังหวะอัด (Compression stroke) รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะของจังหวะอัด

ในจังหวะอัดลูกสูบจะเคลื่อนที่กลับมาจากจุดศูนย์ตายล่างโดยที่ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะปิดสนิท ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกอัดตัวภายในกระบอกสูบ เพื่อทำให้ปริมาตรค่อยๆเล็กลง จนกระทั่งลูกสูบเลื่อนขึ้นจนถึงศูนย์ตายบน เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนได้ 360 องศา เป็นจำนวน 1 รอบ จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Power stroke) รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะของจังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน ในจังหวะระเบิดหรือจังหวะงานนี้ เป็นจังหวะที่ลูกสูบกำลังจะเลื่อนขึ้นไปจนถึงจุดศูนย์ตายบน ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นหัวเทียนจะจุดประกายไฟ เพื่อจุดส่วนผสมระหว่างอากาศกันน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการเผาไหม้ และมีความดันเพิ่มขึ้นภายในบริเวณห้องเผาไหม้ ส่วนผสมที่เกิดการเผาไหม้จะเกิดการขยายตัว เพื่อผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ลงไปยังจุดศูนย์ตายล่าง ทำให้เกิดพลังงานกลขึ้น เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนไว้ 540 องศา จังหวะคาย (Exhaust stroke) รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของจังหวะคาย

ในจังหวะคาย เมื่อเเก๊สขยายตัวทำให้มีกำลังดันมากขึ้นเพื่อดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาจนถึงจุดศูนย์ตายล่างแล้ว ก็เป็นการสิ้นสุดของกระบวนการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ จะเหลือเพียงเเก๊สไอเสีย ทำให้จำเป็นจะต้องกำจัดแก๊สไอเสียให้ออกไปจากกระบอกสูบ ก่อนที่ไอดีจะถูกดูดเข้ามา ซึ่งจังหวะคายนี้ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นสู่จุดศูนย์ตายบนอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันนั้นลิ้นไอเสียจะเปิด เพื่อให้ลูกสูบไล่แก๊สไอเสียออกผ่านลิ้นไอเสียไปยังท่อร่วมไอเสียและไหลต่อไปตามท่อไอเสีย สู่บรรยากาศภายนอกต่อไป หลักการทำงานของเครื่องยนต์ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไดอะแกรมการทำงานของลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ รูปที่ 4.5 แสดงไดอะแกรมแสดงการทำงานของลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จากรูปที่ 4.5 เป็นไดอะแกรมแสดงการทำงานของลิ้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เพื่อแสดงถึงองศาในการเปิด – ปิดของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันกับการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง การทำงานของลิ้นของเครื่องยนต์แต่ละเครื่องจะถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์นั้นๆ การที่ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียเหลื่อมกันเป็นสิ่งสำคัญต่อเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการขับไล่ไอเสียออกจากกระบวนสูบให้หมด โดยใช้ไอดีเข้ามาช่วยขับไล่แก๊สไอเสียออก

สรุป หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ แบ่งเป็น 4 จังหวะคือ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย การที่เครื่องยนต์ทำงานครบ 4 จังหวะ (เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ) เป็นการทำงานครบ 1 รอบ เช่นเดียวกันกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ คือจะมี จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย เพียงแต่การจุดระเบิดเชื้อเพลิงจะต่างกันคือของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะใช้หัวเทียนเป็นตัวเผ่าไหม้ไอดีทำให้เกิดการจุดระเบิด แต่เครื่องยนต์ดีเซลจะใช้การอัดอากาศจนร้อนแล้วฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปทำให้เกิดการจุดระเบิด

| กิจกรรมการเรียนการสอน |  |
| --- | --- |
| กิจกรรมครู | กิจกรรมนักเรียน |
| ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูถามผู้เรียนว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันที่แบ่งตามจังหวะการทำงานมีอะไรบ้าง | ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ครูซักถาม |
| ขั้นตอนการสอน 1. ครูอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องยนต์ 2. ครูอธิบายลักษณะตำแหน่ง T.D.C. และB.D.C. 3. ครูอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประกอบกับ PowerPoint 4. ครูถามคำถามเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ | ขั้นตอนการสอน 1. ผู้เรียนฟังการบรรยายและจดบันทึกเนื้อหา 2. ผู้เรียนทั้งชั้นพูดตามหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 3. ผู้เรียนตอบคำถามเมื่อครูถาม |
| ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน 2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย | ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนทั้งชั้นช่วยสรุปเนื้อหาที่เรียน 2. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย |

กิจกรรมการสอน ขณะเรียน ตอบคำถามจากครูผู้สอนเทื่อครูผู้สอนซักถาม หลังเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบส่ง สื่อการเรียนการสอน PowerPoint วิดีโอจำลองหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ความสนใจในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา