|  | แผนการสอน |  | หน่วยที่ 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  | สัปดาห์ที่ 8 |  |
|  | ชื่อหน่วย งานบริการฝาสูบ |  | จำนวน 5 ชั่วโมง |  |
| หัวข้อเรื่อง 7.1 การถอดประกอบวาล์ว 7.2 การถอดประกอบฝาสูบ 7.3 การขันประแจปอนด์ สาระสำคัญ การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะสามารถถอดประกอบวาล์วไอดี-วาล์วไอเสีย, ถอดประกอบฝาสูบ และการใช้ประแจปอนด์ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในช่างยนต์ต่อไป สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถถอดประกอบวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียได้ถูกต้อง 2. ผู้เรียนสามารถถอดประกอบฝาสูบ ได้ถูกต้อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ได้ถูกต้อง |  |  |  |  |
| ตารางที่ 7.1 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 1. เตรียมเครื่องมือ – วัสดุและอุปกรณ์ |  |  |
|  |  | 2. ตรวจสอบการแต่งกายให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 3. ถอดท่อร่วมไอดีและปะเก็นออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |
|  |  | 4. ถอดท่อร่วมไอเสียและปะเก็นออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 5. ถอดฝาครอบวาล์วออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |
|  |  | 6. จัดให้สูบที่ 1 อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนจังหวะอัด |  |  |
|  |  | 7. ถอดพูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง |  |  |
|  |  | 8. ถอดฝาครอบสายพานไทม์มิ่ง |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 9. ทำเครื่องหมายที่สายพานและเฟืองไทม์มิ่งดังรูป |  |  |
|  |  | 10. คลายโบลท์ยึดลูกกลิ้งกดสายพานและขยับลูกกลิ้งไปทางด้านซ้ายสุด และทำการขันโบลท์ยึดไว้ชั่วคราว |  |  |
|  |  | 11. ถอดสายพานไทม์มิ่ง |  |  |
|  |  | 12. ถอดเฟืองไทม์มิ่งเพลาข้อเหวี่ยง |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 13. ถอดเฟืองไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยว |  |  |
|  |  | 14. ถอดยางแท่นเครื่อง |  |  |
|  |  | 15. ถอดฝาครอบสายพานไทม์มิ่งด้านหลัง |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 16. ถอดโบลท์ยึดและฝาประกับแบริ่งตัวหน้าสุด |  |  |
|  |  | 17. คลายโบลท์ยึดประกับแบริ่ง -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 18. ยกเพลาลูกเบี้ยวและประกับแบริ่งออกจากฝาสูบ จัดเรียงประกับแบริ่งตามลำดับ |  |  |
|  |  | 19. ถอดโบลท์ยึดฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ และนำมาวางเรียงตามลำดับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบ |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 20. ยกฝาสูบออกจากเสื้อสูบ |  |  |
|  |  | 21. ถอดถ้วยวาล์วและแผ่นชิมออก |  |  |
|  |  | 22. จัดเรียงถ้วยวาล์วและแผ่นชิมตามลำดับ |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 23. ถอดวาล์วออกจากฝาสูบโดยใช้เครื่องมือพิเศษ |  |  |
|  |  | 24. จัดให้วาล์วและสปริงอยู่ด้วยกัน เรียงตามลำดับ |  |  |
|  |  | 25. ประกอบวาล์วเข้ากับฝาสูบโดยใช้เครื่องมือพิเศษ |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 26. ใส่ถ้วยวาล์วและแผ่นชิมเข้ากับฝาสูบ |  |  |
|  |  | 27. ประกอบฝาสูบโดยขันโบลท์ตามลำดับดังรูป ค่าแรงขัน 300 kg-cm |  |  |
|  |  | 28. วางแบริ่งโดยเรียงตำแหน่งตามหมายเลขและสัญลักษณ์ที่ประกับ และหันให้ลูกศรชี้ไปทางหน้าเครื่อง |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 29. ขันโบลท์แบริ่งตามลำดับดังรูป ค่าแรงขัน 130 kg-cm |  |  |
|  |  | 30. ประกอบฝาครอบสายพานไทม์มิ่งด้านหลัง ค่าแรงขัน 95 kg-cm |  |  |
|  |  | 31. ประกอบยางแท่นเครื่อง ค่าแรงขัน 400 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 32. ประกอบเฟืองไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยวให้เข้าสลัก -จัดเฟืองให้สัญลักษณ์ที่เฟืองตรงกับสัญลักษณ์ที่ฝาครอบสายพานด้านหลัง |  |  |
|  |  | 33. ขันโบลท์ฝาสูบ ค่าแรงขัน 600 kg-cm |  |  |
|  |  | 34. ประกอบพูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง |  |  |
|  |  | 35. ใส่สายพานไทม์มิ่งโดยให้สัญลักษณ์ที่เฟืองและสายพานอยู่ตรงกัน |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 36. คลายโบลท์ยึดลูกกลิ้งกดสายพานและขยับลูกกลิ้งไปทางด้านขวาสุด และทำการขันโบลท์ ค่าแรงขัน 375 kg-cm |  |  |
|  |  | 37. ประกอบตัวล๊อคสายพาน |  |  |
|  |  | 38. ประกอบฝาครอบสายพานไทม์มิ่ง |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 39. ประกอบพูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง ค่าแรงขัน 1,400 kg-cm |  |  |
|  |  | 40. ประกอบฝาครอบวาล์วเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 80 kg-cm |  |  |
|  |  | 41. ประกอบท่อร่วมไอเสียและปะเก็นเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 250 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการฝาสูบ |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  | 42. ประกอบท่อร่วมไอดีและปะเก็นเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 280 kg-cm |  |  |
|  |  | 43. ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนจัดเก็บ |  |  |
|  |  | 44. ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน. กิจกรรมครู; กรรมนักเรียน. ขั้นนำ 1. ทบทวนเรื่องงานสายพานไทม์มิ่ง ขั้นสอน 1. ครูสาธิตการถอดประกอบวาล์วพร้อมอธิบายลำดับขั้นตอนการถอดประกอบ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 2. ครูสาธิตการถอดประกอบฝาสูบพร้อมอธิบายลำดับขั้นตอนการถอดประกอบ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 3. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ให้ผู้เรียนช่วยกัน ถอดประกอบวาล์ว, ถอดประกอบฝาสูบ พร้อมตรวจเช็คสภาพชิ้นส่วน ขั้นสรุป 1. ครูให้ผู้เรียนรายงานผลการดำเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 2. ครูให้ผู้เรียนเก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน; ขั้นนำ 1. ผู้เรียนทบทวนความรู้เรื่องสายพานไทม์มิ่ง ขั้นสอน 1. ผู้เรียนตั้งใจดูและฟังการบรรยายสาธิตวิธีการลำดับขั้นตอนการถอดประกอบวาล์วเครื่องยนต์ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 2. ผู้เรียนตั้งใจดูและฟังการบรรยายสาธิตวิธีการลำดับขั้นตอนการถอดประกอบฝาสูบและข้อควรระวังในการถอดประกอบ 3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และทำการถอดประกอบวาล์ว, ถอดประกอบฝาสูบ พร้อมตรวจเช็คสภาพชิ้นส่วน ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนรายงานผลการดำเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้ครูทราบ 2. ผู้เรียนเก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน. |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานบริการฝาสูบ หลังเรียน ครูผู้สอนสรุปผลและชี้แจงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน TOYOTA รุ่น 4A-GE เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงาน การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หลังเรียน คะแนนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |