|  | แผนการสอน |  |  | หน่วยที่ 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  |  | สัปดาห์ที่ 9 |  |
|  | ชื่อหน่วย งานบริการเสื้อสูบ |  |  | จำนวน 5 ชั่วโมง |  |
| หัวข้อเรื่อง 8.1 การถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยง 8.2 การถอดประกอบลูกสูบ 8.3 การขันประแจปอนด์ สาระสำคัญ การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะสามารถถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยง, ถอดประกอบลูกสูบและการใช้ประแจปอนด์ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในช่างยนต์ต่อไป สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ถูกต้อง 2. ผู้เรียนสามารถถอดประกอบลูกสูบได้ถูกต้อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ได้ถูกต้อง |  |  |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 1. เตรียมเครื่องมือ – วัสดุและอุปกรณ์ |  |  |  |
|  |  | 2. ตรวจสอบการแต่งกายให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 3. ถอดท่อร่วมไอดีและปะเก็นออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |  |
|  |  | 4. ถอดท่อร่วมไอเสียและปะเก็นออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 5. ถอดฝาครอบวาล์วออกจากฝาสูบ -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |  |
|  |  | 6. จัดให้สูบที่ 1 อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนจังหวะอัด |  |  |  |
|  |  | 7. ถอดพูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง |  |  |  |
|  |  | 8. ถอดฝาครอบสายพานไทม์มิ่ง |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 9. ทำเครื่องหมายที่สายพานและเฟืองไทม์มิ่งดังรูป |  |  |  |
|  |  | 10. คลายโบลท์ยึดลูกกลิ้งกดสายพานและขยับลูกกลิ้งไปทางด้านซ้ายสุด และทำการขันโบลท์ยึดไว้ชั่วคราว |  |  |  |
|  |  | 11. ถอดสายพานไทม์มิ่ง |  |  |  |
|  |  | 12. ถอดเฟืองไทม์มิ่งเพลาข้อเหวี่ยง |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 13. ถอดเฟืองไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยว |  |  |  |
|  |  | 14. ถอดยางแท่นเครื่อง |  |  |  |
|  |  | 15. ถอดฝาครอบสายพานไทม์มิ่งด้านหลัง |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
|  |  | 16. ถอดโบลท์ยึดและฝาประกับแบริ่งตัวหน้าสุด |  |  |  |
|  |  | 17. คลายโบลท์ยึดประกับแบริ่ง -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 18. ยกเพลาลูกเบี้ยวและประกับแบริ่งออกจากฝาสูบ จัดเรียงประกับแบริ่งตามลำดับ |  |  |
|  |  |  | 19. คลายโบลท์ยึดฝาสูบออกทีละน้อยๆ เรียงตามลำดับ |  |  |
|  |  |  | 20. ยกฝาสูบออกจากเสื้อสูบ |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 21. ถอดอ่างน้ำมันเครื่อง |  |  |
|  |  |  | 22. ถอดกรองน้ำมันเครื่อง |  |  |
|  |  |  | 23. ถอดประกับซีลท้ายเครื่อง |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 24. ทำเครื่องหมายที่ประกับก้านสูบ เพื่อง่ายต่อการประกอบ |  |  |
|  |  |  | 25. ถอดนัตประกับก้านสูบ |  |  |
|  |  |  | 26. ใช้ค้อนพลาสติกเคาะที่โบลท์ก้านสูบ และยกประกับก้านสูบออก |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 27. ดันชุดลูกสูบ ก้านสูบ ออกทางส่วนบนของ เสื้อสูบและจัดเรียงชุดลูกสูบตามลำดับ |  |  |
|  |  |  | 28. ถอดโบลท์ยึดประกับแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงหลัก -คลายโบลท์ออกทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านนอกเข้าสู่ด้านในตามลำดับ |  |  |
|  |  |  | 29. ถอดประกับแบริ่งออก |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 30. ยกเพลาข้อเหวี่ยงออก |  |  |
|  |  |  | 31. ทำความสะอาดข้อเพลาข้อเหวี่ยงแต่ละข้อ และแบริ่ง |  |  |
|  |  |  | 32. ประกอบแบริ่งหลัก (แบริ่งตัวบนมีรูน้ำมัน แต่ตัวล่างไม่มี) |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 33. จัดเขี้ยวบนแบริ่งให้ตรงกับร่องบากของประกับแบริ่งหลักของเสื้อสูบ |  |  |
|  |  |  | 34. วางเพลาข้อเหวี่ยงลงบนเสื้อสูบ |  |  |
|  |  |  | 35. ประกอบประกับแบริ่งเรียงลำดับหมายเลขให้ถูกต้อง |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 36. ทำการขันโบลท์เรียงลำดับตามรูป -ขันโบลท์โดยออกแรงขันทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 610 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 37. ใส่ลูกสูบเข้ากับเสื้อสูบ -ใช้ปลอกรัดแหวนลูกสูบ รัดแหวนและดันลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบแต่ละสูบให้ถูกต้องตามลำดับสูบโดยให้เครื่องหมายด้านหน้าของลูกสูบหันไปทางหน้าเครื่อง |  |  |
|  |  |  | 38. ประกอบประกับแบริ่งก้านสูบ -โดยให้สัญลักษณ์ที่ประกับแบริ่งก้านสูบกับก้านสูบตรงกัน |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 39. สลับการขันนัตประกับก้านสูบหลายๆครั้ง ค่าแรงขัน 280 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 40. ขันนัตฝาประกับแบริ่งก้านสูบเพิ่มไปอีก 90 องศา ตามรูป |  |  |
|  |  |  | 41. ประกอบประกับซีลท้ายเครื่อง ค่าแรงขัน 280 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 42. ประกอบกรองน้ำมันเครื่อง ค่าแรงขัน 280 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 43. ประกอบอ่างน้ำมันเครื่อง |  |  |
|  |  |  | 44. ประกอบฝาสูบโดยขันโบลท์ตามลำดับดังรูป ค่าแรงขัน 300 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 45. ใส่เพลาข้อเหวี่ยงและประกับแบริ่งเข้ากับฝาสูบ -วางประกับแบริ่งโดยเรียงตำแหน่งตามหมายเลขและสัญลักษณ์ที่ประกับ และหันให้ลูกศรชี้ไปทางหน้าเครื่อง |  |  |
|  |  |  | 46. ขันโบลท์แบริ่งตามลำดับดังรูป ค่าแรงขัน 130 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 47. ประกอบฝาครอบสายพานไทม์มิ่งด้านหลัง ค่าแรงขัน 95 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 48. ประกอบยางแท่นเครื่อง ค่าแรงขัน 400 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 49. ประกอบเฟืองไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยวให้เข้าสลัก -จัดเฟืองให้สัญลักษณ์ที่เฟืองตรงกับสัญลักษณ์ที่ฝาครอบสายพานด้านหลัง |  |  |
|  |  |  | 50. ขันโบลท์เฟืองไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยว ค่าแรงขัน 600 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 51. ประกอบเฟืองไทม์มิ่งเพลาข้อเหวี่ยง -จัดเฟืองให้สัญลักษณ์ที่เฟืองตรงกับสัญลักษณ์ที่ฝาครอบสายพานด้านหลัง |  |  |
|  |  |  | 52. ใส่สายพานไทม์มิ่งโดยให้สัญลักษณ์ที่เฟืองและสายพานอยู่ตรงกัน |  |  |
|  |  |  | 53. คลายโบลท์ยึดลูกกลิ้งกดสายพานและขยับลูกกลิ้งไปทางด้านขวาสุด และทำการขันโบลท์ ค่าแรงขัน 375 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 54. ประกอบตัวล๊อคสายพาน |  |  |
|  |  |  | 55. ประกอบฝาครอบสายพานไทม์มิ่ง |  |  |
|  |  |  | 56. ประกอบพูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง ค่าแรงขัน 1,400 kg-cm |  |  |
| ตารางที่ 8.1 (ต่อ) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ |  |  |  |  |  |
| รูปภาพประกอบ |  |  | ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | 57. ประกอบฝาครอบวาล์วเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 80 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 58. ประกอบท่อร่วมไอเสียและปะเก็นเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 250 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 59. ประกอบท่อร่วมไอดีและปะเก็นเข้ากับฝาสูบ -ขันโบลท์ให้แน่นทีละน้อยเท่าๆกันหลายๆครั้งโดยเริ่มจากโบลท์ด้านในออกสู่ด้านนอกตามลำดับ ค่าแรงขัน 280 kg-cm |  |  |
|  |  |  | 60. ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนจัดเก็บ |  |  |
|  |  |  | 61. ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน. กิจกรรมครู; กิจกรรมนักเรียน. ขั้นนำ 1. ครูทบทวนเรื่องการขันน๊อตฝาสูบ ขั้นสอน 1. ครูสาธิตการถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมอธิบายลำดับขั้นตอนการถอดประกอบ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 2. ครูสาธิตการถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงและลูกสูบพร้อมอธิบายลำดับขั้นตอนการถอดประกอบ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 3. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน โดยให้ผู้เรียนช่วยกันถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงและลูกสูบ พร้อมตรวจเช็คสภาพชิ้นส่วน ขั้นสรุป 1. ครูให้ผู้เรียนรายงานผลการดำเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 2. ครูให้ผู้เรียนเก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน; ขั้นนำ 1. ผู้เรียนทบทวนความรู้เรื่องการขันน๊อตฝาสูบ ขั้นสอน 1. ผู้เรียนตั้งใจดูและฟังการบรรยายสาธิตวิธีการลำดับขั้นตอนการถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ และข้อควรระวังในการถอดประกอบ 2. ผู้เรียนตั้งใจดูและฟังการบรรยายสาธิตวิธีการลำดับขั้นตอนการถอดประกอบลูกสูบและข้อควรระวังในการถอดประกอบ 3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และทำการถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงและลูกสูบพร้อมตรวจสภาพเช็คชิ้นส่วน ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนรายงานผลการดำเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้ครูทราบ 2. ผู้เรียนเก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน. |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานบริการเสื้อสูบ หลังเรียน ครูผู้สอนสรุปผลและชี้แจงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน TOYOTA รุ่น 4A-GE เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงาน การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หลังเรียน คะแนนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |