|  | แผนการสอน |  | หน่วยที่ 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  | สัปดาห์ที่ 11 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ |  | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 10.1 หน้าที่ของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 10.2 ลักษณะของการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 10.3 ส่วนประกอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ สาระสำคัญ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน บอกหน้าที่ของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์, ลักษณะของการระบายความร้อน, หน้าที่ของส่วนประกอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนบอกหน้าที่ของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนบอกลักษณะของการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |
| ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ (Engine Cooling System ) เมื่อเครื่องยนต์ทำงานหรือในขณะที่เครื่องยนต์หมุน จะทำให้เกิดความร้อนสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นการรักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานให้เครื่องยนต์เย็นลงนั้นอาจทำได้ด้วยวิธีใช้อากาศ ของเหลว หรือน้ำ อย่างไรก็ตาม ระบบระบายความร้อนที่มิยมใช้กันโดยทั่วไปคือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แม้ว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะยุ้งยากซับซ้อน แต่ก็เป็นระบบที่ให้ความเย็นสม่ำเสมอ ทั้งยังช่วยควบคุมเสียงของเครื่องยนต์และความร้อนที่ถ่ายเทไปยังน้ำหล่อลื่นสามารถนำไปใช้ในเครื่องยนต์ทำความร้อนของรถยนต์ได้อีกด้วย ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบ และความร้อนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ ซึ่งความร้อนที่จะเกิดขึ้นนี้จะถูกระบายออกไปยังตัวหล่อเย็นของเครื่องยนต์ พลังงานความร้อนประมาณ 30 – 35 เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ จะถูกระบายออกด้วย “ระบบระบายความร้อน”การระบายความร้อนที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบระบายความร้อน จึงทำหน้าที่ระบายความร้อนอย่างรวดเร็วเมื่อเครื่องยนต์กำลังร้อน และมักจะระบายความร้อนอย่างช้าๆ หรือไม่ระบายความร้อนเลยในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือกำลังอุ่นขึ้น 10.1 หน้าที่ของระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์ 1. เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหากเครื่องยนต์ร้อนเกินไป ชิ้นส่วนบางชิ้นอาจหลอมเหลวละลายได้ และหากเครื่องยนต์เย็นเกินไป คือ อุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ำเกินไปก็จะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ เช่นกัน โดยจะทำให้เกิดการสึกหรอมาก เนื่องจากระบบหล่อลื่นทำงานได้ไม่เต็มที่ และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะสูงขึ้นด้วย 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจนเกินไป ซึ่งหากอุณหภูมิของเครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปที่จะทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์บางชิ้นส่วนหลอมละลายได้ เป็นผลให้เครื่องยนต์ชำรุด ดังนั้น ระบบระบายความร้อนจะทำหน้าที่นำความร้อนที่เกินออกไปจากเครื่องยนต์ |  |  |  |
| 10.2 ลักษณะของการระบายความร้อนในเครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนที่ใช้กันทั่วๆไปสำหรับเครื่องยนต์มีอยู่ 2 วิธี คือ การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooling) และการระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) ในปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือน้ำ ส่วนเครื่องบินรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กบางรุ่น จะใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศ 10.2.1 การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooling ) วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ ความร้อนจะถูกระบายออกจากเครื่องยนต์โดยตรงให้กับอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการออกแบบให้เสื้อสูบ และฝาสูบทำด้วยโลหะผสม และเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศได้มากขึ้นในการระบายความร้อน โดยการทำเป็นครีบ (Fin) ไว้โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีกระบังลม (Shroud) เพื่อบังคับทิศทางของลมให้ไหลวนไปทิศทางที่ต้องการระบายความร้อนแบบทั้งนี้เพื่อให้การระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การระบายความร้อนแบบนี้ จะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับความเร็วของรถที่ขับ ดังนั้นการระบายความร้อนจึงไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในฤดูร้อนการระบายความร้อนของเครื่องยนต์จะน้อยกว่าในฤดูหนาว การระบายความร้อนโดยใช้พัดลม ทำได้โดยการใช้ฝาครอบเครื่องยนต์ เพื่อบังคับทิศทางลม สำหรับเครื่องยนต์ที่มีหลายสูบก็จะระบายความร้อนได้เพียงพอ ทำให้การระบายความร้อนทุกสูบมีความสม่ำเสมอ 10.2.2 การระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นการระบายความร้อนที่นิยมนำมาใช้กับรถยนต์ในปัจจุบัน ซึ่งภายในฝาสูบและเสื้อสูบจะทำเป็นช่องทางเดินของน้ำไว้ ช่องทางนี้จะติดต่อกันกับหม้อของเครื่องยนต์ ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ตอนหน้าของเครื่องยนต์ น้ำที่ได้รับความร้อนจะถูกส่งผ่านมายังตอนบนของหม้อน้ำ ทำให้เย็นลงโดยการใช้พัดลมดูดอากาศให้ผ่านหม้อน้ำ และใช้แรงปะทะของลมในขณะวิ่ง นำความร้อนออกจากน้ำอีกครั้งหนึ่ง น้ำที่เย็นลงแล้วก็จะถูกส่งกลับไปรับความร้อนออกจากเครื่องยนต์อีก 10.3 ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นวิธีการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศจะเห็นได้ว่าการระบายความร้อนด้วยน้ำนี้ สามารถควบคุมให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์มีอุณหภูมิเท่ากันได้ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ช่องทางของน้ำภายในเสื้อสูบและฝาสูบ หม้อน้ำ ท่อน้ำ เข็มขัดรัดท่อ ฝาปิดหม้อน้ำ ปั๊มน้ำ พัดลมเครื่องยนต์ ถังน้ำสำรอง และเทอร์โมสตัท เป็นต้น |  |  |  |
| 10.3.1 หม้อน้ำ (Radiator) รูปที่ 10.1 แสดงลักษณะของหม้อน้ำ หม้อน้ำ ทำหน้าที่บรรจุน้ำที่ใช้สำหรับระบายความร้อนของเครื่องยนต์และทำหน้าที่สำหรับให้น้ำหล่อเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากเครื่องยนต์ มาระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ มาระบายความร้อนให้กับอากาศที่นี่ หม้อน้ำจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ หม้อน้ำส่วนบน และหม้อน้ำส่วนล่าง ซึ่งระหว่างหม้อน้ำส่วนบนและส่วนล่างจะมีลักษณะเป็นรังผึ้ง โดยที่หม้อน้ำตรงส่วนบนจะมีหัวต่อท่อทางน้ำเข้า และที่หม้อน้ำตรงส่วนล่างจะทำเป็นหัวต่อทางน้ำออกและมีก๊อกไว้สำหรับปล่อยน้ำทิ้ง ท่อน้ำส่วนมากจะทำจากทองเหลือง หม้อน้ำโดยทั่วไป จะถูกติดตั้งเข้ากับแคชชีสของรถยนต์โดยมียางหรือยืดหยุ่นได้รองรับได้ เพื่อป้องกันการสั่นกระแทก ซึ่งอาจทำให้หม้อน้ำเกิดการชำรุดเสียหายได้ ระหว่างหัวต่อท่อของเครื่องยนต์กับหม้อน้ำจะใช้ท่อน้ำที่ทนความร้อนเป็นพิเศษ (ท่อยางที่เป็นผ้าถักไว้) ท่อน้ำจะมีเข็มรัดท่อให้แน่นติดกับหัวต่อท่อ โดยไม่มีรอยรั่ว รังผึ่งจะเพิ่มพื้นผิวในการระบายความร้อน เพื่อให้อากาศเย็นที่ผ่านมายังพื้นที่ผิวสัมผัสให้มาก ทำให้เอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ |  |  |  |
| 10.3.2. ฝาปิดหม้อน้ำ (Radiator cap) # รูปที่ 10.2 แสดงลักษณะของฝาปิดหม้อน้ำ ฝาปิดหม้อน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมความดันของน้ำในหม้อน้ำและทำหน้าที่ป้องกันการระเหยเป็นไอของน้ำ ซึ่งส่วนมากจะทำเป็นลิ้นแรงดันและลิ้นสุญญากาศ (Vacuum Valve) ในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะมีซีลกันรั่วอย่างดี 10.3.3 ปั๊มน้ำ (Water pump) รูปที่ 10.3 แสดงส่วนประกอบของปั๊มน้ำ |  |  |  |
| ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่ให้น้ำหมุนวนในเครื่องยนต์และเกิดแรงดัน ปั๊มน้ำที่ใช้กับเครื่องยนต์ส่วนมากจะเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal pump) ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องยนต์หรือยึดติดอยู่กับเสื้อสูบ ส่วนประกอบของปั๊มจะประกอบด้วย เรือนปั๊ม (Pump housing) ซึ่งจะมีช่องทางของน้ำไหลพัด (Impeller blade) เป็นแผ่นเหล็กกลมประกอบด้วยครีบโค้ง ทำหน้าที่ให้น้ำหมุนและเกิดแรงดัน โดยจะติดอยู่กับเพลาของปั๊มน้ำมันและได้รับแรงหมุนจากพลูเลย์ของเพลาข้อเหวี่ยง โดยอาศัยสายพาน เมื่อเครื่องยนต์หมุน ใบพัดก็จะหมุนไปด้วย แรงหมุนของน้ำในหม้อน้ำก็จะถูกดูดเข้ามายังใบพัดอีก โดยน้ำจะหมุนเวียนกันตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน การหมุนเวียนของน้ำยิ่งรวดเร็วเพียงใด จะทำให้การระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 10.3.4 พัดลมเครื่องยนต์ (Engine fan) โดยทั่วไปแล้วพัดลมเครื่องยนต์จะถูกยึดติดกับเพลาของปั๊มน้ำ และจะมีใบพัดซึ่งมากกว่า 2 ใบขึ้นไป ซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านหม้อน้ำ และพัดความร้อนออกไปเพื่อทำให้น้ำในหม้อน้ำเย็นลง และในการใช้งานบางแบบอาจจะมีโลหะที่เรียกว่ากระบังลมกั้นอยู่รอบใบพัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพัดลม รูปที่ 10.4 แสดงลักษณะของพัดลมเครื่องยนต์ 10.3.5 เทอร์โมสตัท (Thermostat) เทอร์โมสตัทหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องควบคุมความร้อน ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้ถึงอุณหภูมิในการทำงานเร็วขึ้นและรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ตลอดเวลา ซึ่งตามปกติเทอร์โมสตัทจะถูกติดตั้งอยู่ที่ทางออกของน้ำที่ฝาสูบ เพื่อปิดไม่ให้น้ำไหลออก โดยเฉพาะในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ น้ำก็จะไหลอยู่เฉพาะภายในเครื่องยนต์ บริเวณรอบๆกระบอกสูบและฝาสูบเท่านั้น เพื่อช่วยให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิในการทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น เทอร์โมทตัสก็จะเปิดออกและยอมให้น้ำหมุนเวียนผ่านหม้อน้ำ และเมื่อน้ำไหลผ่านหม้อน้ำ จะทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลงแล้วไหลต่อไปยังเสื้อสูบ จากเสื้อสูบก็จะนำเอาความร้อนจากเครื่องยนต์ส่งไปยังหม้อน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ลงอีก และจะเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน โดยเทอร์โมสตัทที่ใช้ในรถยนต์จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ แบบถุงจีบและแบบใช้กำลังของขี้ผึ้ง ซึ่งเทอร์โมทสตัสทั้งสองแบบนี้ วิศวกรได้มีการออกแบบได้กำหนดอุณหภูมิการทำงานของเทอร์โมสตัทจะทำงานก่อนกำหนดไว้อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสเทอร์โมสตัทจะถูกตัดจะถูกติดตั้งอยู่ที่ทางออกทางฝาสูบและจะแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา เมื่อเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ลิ้นของเทอร์โมสตัทซึ่งติดอยู่กับถุงจีบ (Pellet) ก็จะปิดตามอาการหดตัวของถุงจีบน้ำจะเริ่มร้อน และมีกำลังดันสูงขึ้นด้วยแรงเหวี่ยงของน้ำจะทำให้เอาชนะแรงดันของสปริงเล็กๆที่ลิ้นให้เปิดออก น้ำก็จะไหลหมุนวนภายในเสื้อสูบได้ การจำกัดให้มีการหมุนเฉพาะที่ซึ่งเป็นความต้องการของระบบหล่อเย็นที่จะทำให้เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นภายในรูจีบของเทอร์โมตัสจะมีอากาศอยู่ เมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น จะทำให้เกิดความกดดันให้ถุงจีบขยายตัวไปดันลิ้นให้เปิด น้ำก็จะไหลออกจากฝาสูบไปยังหม้อน้ำ และเกิดการหมุนเวียนของน้ำตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน เทอร์โมสตัทที่มีการทำงานโดยอาศัยการขยายตัวของขี้ผึ้ง (Wax) เพื่อเปิด – ปิดลิ้น เมื่อขี้ผึ้งได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลว และขยายตัวเพิ่มขึ้นไปดันให้ชุดลิ้นเคลื่อนตังลงมาโดยเอาชนะแรงของสปริงที่กดลิ้นอยู่ลิ้นก็จะเปิดให้น้ำไหลออกมาจากฝาสูบไปยังหม้อน้ำได้ รูปที่ 10.5 แสดงลักษณะของเทอร์โมสตัท |  |  |  |
| 10.3.6 ถังน้ำสำรอง ถังน้ำสำรอง ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะต้องมีถังน้ำสำรองเพื่อให้น้ำในหม้อน้ำนั้นขยายตัวได้ โดยจะมีท่อต่อจากคอหม้อน้ำ น้ำหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนจะขยายตัวเมื่อมีความร้อนสูงขึ้น น้ำในหม้อน้ำจะถูกส่งเข้าไปในถังน้ำสำรองเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน น้ำในระบบระบายความร้อนจะไม่มีแรงดัน หม้อน้ำจึงเกิดสุญญากาศดูดให้น้ำจากถังสำรองไหลกลับเข้าหม้อน้ำ จึงทำให้น้ำในระบบระบายความร้อนยังคงรักษาระดับ การไหลของน้ำในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ การไหลของน้ำในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ จะเริ่มจากน้ำที่อยู่ด้านล่างของหม้อน้ำไหลกลับ เข้าไปบรรจุภายในปั๊มน้ำแทนน้ำที่ไหลเข้าไปยังเสื้อสูบของเครื่องยนต์ น้ำที่ไหลเข้าไปยังเสื้อสูบจะไหลผ่านท่อทางเข้าสู่ฝาสูบของเครื่องยนต์ เพื่อพาเอาความร้อนออกจากชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่น้ำไหลผ่าน น้ำที่มีความร้อนนี้จะถูกดันให้เข้าไปยังด้านบนของหม้อน้ำ ซึ่งอากาศที่ผ่านหม้อน้ำรังผึ้งก็จะพาเอาความร้อนออกไป ทำให้น้ำมีอุณหภูมิต่ำลง และไหลลงมาสู่ด้านล่างของหม้อน้ำเช่นเดิม น้ำที่เย็นลงนี้ก็จะถูกปั๊มน้ำดูดเข้าไปยังเสื้อสูบ ฝาสูบ และนำเอาความร้อนออกมา หมุนเวียนกันเช่นนี้ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ สรุป ระบบระบายความร้อนเป็นอีกระบบที่มีความสำคัญมากเมื่อเครื่องยนต์ทำงานหรือในขณะที่เครื่องยนต์หมุน จะเกิดความร้อนสูงมากซึ่งจำเป็นต้องมีการระบายออกจากเครื่องยนต์ การระบายความร้อนของเครื่องยนต์มี 2 วิธี คือการระบายความร้อนด้วยอากาศ นิยมใช้กับเครื่องยนต์เล็กหรือจักรยานยนต์และการระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะสามารถระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้ดี นิยมใช้กันมากกับรถยนต์ในปัจจุบันและรถจักรยานยนต์ |  |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน |  |  |  |
| กิจกรรมครู |  | กิจกรรมนักเรียน |  |
| ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูถามผู้เรียนถ้าเรารู้สึกร้อนขึ้นมาเรามีวิธีการใดที่ช่วยในการคล้ายความร้อนได้บ้าง 2. ครูถามผู้เรียนว่าเครื่องยนต์จะระบายความร้อนด้วนวิธีใด |  | ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ผู้เรียนทั้งชั้น แสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อที่ครูซักถาม |  |
| ขั้นตอนการสอน 1. ครูอธิบายหน้าที่ของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 2. ครูอธิบายลักษณะของการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 3. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะช่องทางของน้ำภายในเสื้อสูบ และฝาสูบพร้อมอธิบายลักษณะ 4. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของหม้อน้ำพร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 5. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของฝาปิดหม้อน้ำพร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 6. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของปั๊มน้ำพร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 7. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของพัดลมเครื่องยนต์พร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 8. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของเทอร์โมสตัทพร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 9. ครูถามคำถามเพื่อทบทวนบทเรียน |  | ขั้นตอนการสอนสอน 1. ผู้เรียนตั้งใจฟังการบรรยายและจดบันทึกเนื้อหา 2. ผู้เรียนพร้อมตอบข้อซักถามเมื่อครูถาม |  |
| ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน 2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย |  | ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนช่วยสรุปเนื้อหาที่เรียน 2. ซักถามข้อสงสัยและส่งสมุด |  |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |  |  |  |