|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 12 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 13 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบเชื้อเพลิง | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 12.1 จุดมุ่งหมายของระบบเชื้อเพลิง 12.2 ประเภทของระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 12.3 หน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิง สาระสำคัญ ระบบเชื้อเพลิงทำหน้าที่จ่ายส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้และกำลังงาน และระบบเชื้อเพลิงจะทำการปรับส่วนผสมให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องมีอุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิสูง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. อธิบายจุดมุ่งหมายของระบบเชื้อเพลิงได้ 2. บอกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 3. บอกชื่ออุปกรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 4. อธิบายถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 5. บอกคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ |  |  |
| ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมกับอากาศเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ น้ำมันเบนซินได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นปิโตรเลียม และนำเอามาผสมปรุงแต่งด้วยสารเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้เหมาะกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และสามารถใช้งานหนักได้ 12.1 จุดมุ่งหมายของระบบเชื้อเพลิง ระบบเชื้อเพลิงทำหน้าที่จ่ายส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้และกำลังงาน และระบบเชื้อเพลิงจะทำการปรับส่วนผสมให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องมีอุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิสูง คุณสมบัติของน้ำมันแก๊สโซลีน 1. เบาและเปลี่ยนสถานะเป็นไอได้เร็ว 2. เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย 3. ต้านทานการน็อคได้ดี 4. เผาไหม้ได้หมดจด 5. รวมตัวกับอากาศได้ดี 6. ไม่กลั่นตัวเป็นก้อน 7. ให้พลังงานสูง 12.2 ประเภทของระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีอยู่ 2 ระบบ คือ 12.2.1 ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแรงโน้มถ่วงจะมีลักษณะการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่สูงกว่าคาร์บูเรเตอร์ น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายไปยังคาร์บูเรเตอร์จะถูกควบคุมโดยกลไกลิ้นปิด–เปิด ที่อยู่ภายในห้องลูกลอย ปัจจุบันระบบนี้ใช้กับเครื่องยนต์เล็ก 12.2.2 ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแรงดันจะมีลักษณะการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ต่ำกว่าคาร์บูเรเตอร์ น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายไปยังคาร์บูเรเตอร์ จะใช้ปั้มเป็นอุปกรณ์ดูดน้ำมันจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วส่งไปยังคาร์บูเรเตอร์ และปั้มจะทำหน้าที่สัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ |  |  |
| รูปที่ 12.1 แสดงอุปกรณ์เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อุปกรณ์เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประกอบด้วย -ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank) -เกจวัดน้ำมัน (Fuel Gauge) -หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Cleaner) -ปั้มเชื้อเพลิง (Fuel Pump) -คาร์บูเรเตอร์ (Carburater) -ท่อร่วมไอดี (Intake Manifold) -ท่อน้ำมัน (Fuel Iine) 12.3 หน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิง อุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิง มีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี้ 12.3.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank) เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งอยู่ส่วนท้ายของรถด้านล่าง ถังน้ำมันมีส่วนประกอบอื่นๆ ดังรูป รูปที่ 12.2 แสดงส่วนประกอบของถังน้ำมันเชื้อเพลิง 12.3.2 เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Gauge) ทำหน้าที่ชี้บอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ขับรถยนต์ทราบ ซึ่งจะรับสัญญามาจากปั้มลูกลอยภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิง รูปที่ 12.3 วงจรของเกจน้ำมันเชื้อเพลิง 12.3.3 หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Cleaner) ทำหน้าที่ดักเอาเศษฝุ่นหรือผงสิ่งปลอมแปลงต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้าไปในระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องยนต์ รูปที่ 12.4 แสดงลักษณะของหม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12.3.4 ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ทำหน้าสร้างแรงดันการจ่ายน้ำมันที่ดูดมาจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วส่งไปยังคาร์บูเรเตอร์ เนื่องจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ต่ำกว่าคาร์บูเรเตอร์ 1. ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก (Mechanical pump) ทำงานโดยรับจากเพลาลูกเบี้ยวกดลงที่แผ่นไดอะแฟรม ให้เคลื่อนที่ขึ้นลงดูดน้ำมันเชื้อเพลิงไปตามท่อส่งน้ำมัน รูปที่ 12.5 ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก 2. ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า (electrical fuel pump) จะติดตั้งอยู่ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทางส่งน้ำมัน การทำงานจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าแบบกลไก ซึ่งจะทำงานเลยเมื่อเปิดสวิตซ์กุญแจ ปั้มแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้ในระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ รูปที่ 12.6 แสดงลักษณะของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า 3. ปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบโรเตอร์ ประกอบด้วย โรเตอร์ ลูกกลิ้ง และเปลือกหุ้มปั้ม ชุดปั้ม จะถูกขับให้เคลื่อนที่โดยมอเตอร์ น้ำมันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านมอเตอร์และดันผ่านลิ้นกันกลับส่งผ่านไปยังท่อส่งน้ำมัน ลิ้นกันกลับจะทำหน้าที่ควบคุมความดันให้คงที่ในขณะที่เครื่องยนต์หยุดทำงาน ปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบเทอร์ไบน์ ติดตั้งภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย ใบพัดและตัวเรือนปั้ม ครีบของใบพัดหมุดด้วยแรงขับมอเตอร์ทำให้ครีบมีแรงดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากท่อทางเข้าไหลดันผ่านลิ้นกันกลับไปยังหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์ รูปที่ 12.7 แสดงลักษณะของปั้มเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบโรเตอร์ 12.3.5 กรองอากาศ (Air Cleaner) เนื่องจากเครื่องยนต์ต้องการอากาศมาเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง และในอากาศจะมีเศษฝุ่นละอองปะปนมากับอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาไปสู่ระบบอื่นของเครื่องยนต์ จึงจำเป็นต้องติดตั้งกรองอากาศขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ดักเอาเศษฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในระบบ กรองอากาศยังช่วยลดเสียงดังจากการดูดอากาศ และป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ โดยกรองอากาศมีอยู่ 3 แบบ คือ |  |  |
| 12.3.5 กรองอากาศ (Air Cleaner) เนื่องจากเครื่องยนต์ต้องการอากาศมาเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง และในอากาศจะมีเศษฝุ่นละอองปะปนมากับอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาไปสู่ระบบอื่นของเครื่องยนต์ จึงจำเป็นต้องติดตั้งกรองอากาศขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ดักเอาเศษฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในระบบ กรองอากาศยังช่วยลดเสียงดังจากการดูดอากาศ และป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ โดยกรองอากาศมีอยู่ 3 แบบ คือ 1. กรองอากาศแบบแห้ง (Day Type air cleaner) ไส้กรองสามารถทำความสะอาดได้ด้วยการเป่าหรือเปลี่ยนใหม่หลังจากใช้งานครบตากกำหนดเวลา 20,000 กิโลเมตร รูปที่ 12.8 แสดงลักษณะของกรองอากาศแบบแห้ง 2. กรองอากาศแบบเปียก (Oil bath air cleaner) ไส้กรองจะสามารถซับเอาน้ำมันได้ ทำจากเส้นใยโลหะ ด้านล่างของกรองอากาศจะมีอ่างน้ำมันเครื่องเพื่อคอยดักเอาเศษฝุ่นละอองขนาดใหญ่ รูปที่ 12.9 แสดงลักษณะของกรองอากาศแบบเปียก 3. กรองอากาศแบบไซโคลน (Cyclone air cleaner ) ทำด้วยอากาศไส้กรองจะเป็นครีบ ทำให้อากาศหมุดวน และเศษฝุ่นละอองก็ตกลงไป ในถังเก็บด้านล่าง ช่วยบำรุงรักษาไส้กรอง รูปที่ 12.10 กรองอากาศแบบไซโคลน |  |  |
| สรุป ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นส่วนผสมกับอากาศและจะถูกจ่ายไปยังห้องเผาไหม้โดยคาร์บูเรเตอร์จะเป็นอุปกรณ์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเข้าไป และทำให้เครื่องยนต์เกิดพลังงานและทำงาน ถ้าระบบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย และอุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงจะต้องทำหน้าที่ได้อย่างสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ คำศัพท์ระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปั้มนำมันเชื้อเพลิง mechanical pump ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก fuel pump ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า electrical fuel pump กรองอากาศ air cleaner กรองอากาศแบบแห้ง drytype air cleaner กรองอากาศแบบเปียก oil bath aur cleaner กรองอากาศไซโคลน cyclone air cleaner |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู; กิจกรรมนักเรียน. ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. ครูเกริ่นสาระสำคัญและจุดมุ่งหมายของระบบเชื้อเพลิงและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น; ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. นักเรียนสอบถามครูเพื่อความเข้าใจ. ขั้นตอนการสอน 1. ครูอธิบายหน้าที่ของระบบเชื้อเพลิง 2. ครูอธิบายประเภทของระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ครูตั้งคำถามโดยวิธีการสุ่มถาม; ขั้นตอนการสอน 1. นักเรียนจดบันทึกข้อมูล 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูถาม. ขั้นสรุป 1. ครูสรุปสาระสำคัญในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย; ขั้นสรุป 1. นักเรียนนั่งฟังคำสรุปจากครู 2. นักเรียนซักถามข้อสงสัยและส่งสมุด. |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน การตอบคำถามจากครูผู้สอน ขณะเรียน ความสนใจในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |  |  |