|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 12 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 14 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบเชื้อเพลิง | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 12.4. หลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ 12.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง สาระสำคัญ คาร์บูเรเตอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์เพื่อจ่ายเข้าไฟยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบให้เครื่องยนต์เกิดกำลังงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวหลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ในแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. บอกส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ 2. อธิบายหลักการทำงานพื้นที่ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง |  |  |
| คาร์บูเรเตอร์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนในระบบเชื้อเพลิงจะมีคาร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผสมส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอากาศจะทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และเมื่ออากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกันอย่างสมบูรณ์แล้ว คาร์บูเรเตอร์ก็จะส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อสร้างพลังงานให้กับเครื่องยนต์ และการจ่ายส่วนผสมจะต้องสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย คาร์บูเรเตอร์มีหลักการทำงานดังนี้ 1. จ่ายอัตราส่วนผสมของไอดีอย่างประหยัด 2. อัตราส่วนผสมของไอดีในขณะที่ให้กำลังงาน 12.4 หลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานลูกสูบจะดูดส่วนผสมของไอดีผ่านคาร์บูเรเตอร์เข้าไปสู่ห้องเผาไหม้สุญญากาศในห้องเผาไหม้จะมีมากทำให้เกิดแรงดันที่แตกต่างกันระหว่างแรงดันภายในกระบอกสูบและแรงดันภายนอกกระบอกสูบ จากผลที่แตกต่างกันนี้ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องลูกลอยถูกดูดผ่านหัวฉีด และเมื่อได้รับแรงดันของอากาศจากภายนอกไหลผ่านกระทบให้แตกเป็นฝอยกระจายคาร์บูเรเตอร์จะออกแบบมาให้มีคอคอดเพื่อให้อากาศสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดสุญญากาศ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มอัตราความเร็วขึ้นขณะที่อัตราความเร็วเพิ่มขึ้นความดันที่คอคอดจะลดลง คอคอดที่ใช้กับคาร์บูเรเตอร์ตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ 1. คาร์บูเรเตอร์คอคอดแบบความเร็วคงที่ ขนาดความโตของคอคอดจะคงที่ อากาศและน้ำมันที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบที่เปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศที่ไหลผ่านคาร์บูเรเตอร์ตามภาระเครื่องยนต์และการปิด-เปิดของลิ้นเร่ง 1.1 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง (down draft) ใช้กลไกควบคุมการจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้การทำงานนำไม่ซับซ้อน การจ่ายเชื้อเพลิงก็ถูกต้องและแน่นอน คาร์บูเรเตอร์แบบนี้ก็เหมือนกับคาร์บูเรเตอร์แบบอื่นๆ โดยทั่วไป 1.2 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง (side draft) คาร์บูเรเตอร์แบบนี้จะนิยมนำมาใช้กับเครื่องยนต์ที่ต้องการกำลังงานสูง จึงต้องออกแบบให้คอคอดและท่ออากาศไหลเข้ามีขนาดโต และท่อไอดีต้องมีขนาดสั้น เพื่อลดความต้านทานของอากาศที่ไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์ |  |  |
| รูปที่ 12.9 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง (down draft) 2. คาร์บูเรเตอร์คอคอดแบบความเร็วเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการไหลข้าวของไอดีที่ไหลเข้ากระบอกสูบ และเปลี่ยนไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่รอบต่ำและปานกลาง ดังนั้นคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดเปลี่ยนแปลงได้จึงทำให้เกิดกำลังงานสูงที่จ่ายออกมาได้อย่างง่าย คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 2.1 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้างหรือแบบเอสยู นิยมใช้เครื่องยนต์สูบเดียวคาร์บูเรเตอร์แบบเอสยูมีข้อเสียคือการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงในห้องดูดของคาร์บูเรเตอร์ทำให้เข็มวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังนมหนูหลักไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการควบคุมการทำงานและส่วนผสมของไอดีแตกต่างกัน รูปที่ 12.10 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง (side draft) |  |  |
| 2.2 คาร์บูเรเตอร์ดูดลงแบบวี เป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้แบริ่งลูกปืนตาม แนวนอนเพื่อให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ชิ้นส่วนมีความคงทน คาร์บูแบบนี้จะนิยมใช้กับคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว ส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ -นมหนู -ลิ้นเร่ง -ลิ้นปิกผีเสื้อ -สกรูปปรับแต่ง -ลูกลอย -เข็มลูกลอย -ลูกเร่ง 12.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง ปัญหาของระบบเชื้อเพลิงที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ส่วนใหญ่เกิดที่กลไกภายในระบบ แต่ปัญหาบางอย่างก็จะมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในระบบเชื้อเพลิง ดังนี้ การเกิดเวเปอร์ล๊อค เกิดจากการระเหิดกลายเป็นไอของน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีค่าออกเทนที่ต่ำและได้รับความร้อน ซึ่งจะเกิดระหว่างถังน้ำมันกับปั้มเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงไหลไม่สม่ำเสมอและเครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ การแก้ไขปัญหาการเกิดเวเปอร์ล๊อค -ต่อท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ติดตั้งอยู่ห่างจากท่อไอเสียหรือหม้อพักไอเสีย -ต่อท่อปั้มเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตกค้างในปั้มเกิดการระเหยเป็นไอรูปการเกิด เวเปอร์ล๊อคที่ปั้มเชื้อเพลิง การเกิดเกร็ดน้ำแข็ง การเกิดเกร็ดน้ำแข็งในคาร์บูเรเตอร์เกิดขึ้นจากอุณหภูมิของอากาศต่ำเนื่องจากอากาศมีความชื้นมาก ทำให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำแข็ง |  |  |
| คำศัพท์คาร์บูเรเตอร์ - คอคอด venturi - คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง down draft - คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง side draft - วงจรลูกลอย floating circuit - วงจรเดินเบา idle and low speed circuit - วงจรเดินเร็วสูง high speed circuit - วงจรกำลัง power circuit - วงจรปั้มเร่ง accrlerating pump circuit - วงจรโช๊ค chock circuit - โช๊คแบบกลไก manual chock - โช๊คแบบกึ่งอัตโนมัติ semi automatic chock - โช๊คแบบอัตโนมัติ automatic chock - ลิ้นอากาศ air valve สรุป คาร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นส่วนผสมที่ถูกต้องแล้วจ่ายเข้าไปยังห้องเผาไหม้ เพื่อให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้และสร้างกำลังงานให้กับเครื่องยนต์ ซึ่งคาร์บูเรเตอร์มีอยู่หลายประเภท เช่น คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดความเร็วคงที่ คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดความเร็วเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และแต่ละแบบก็จะมีการทำงานแตกต่างกันแล้วแต่การออกแบบ แต่คาร์บูเรเตอร์ที่ดี คือ ต้องจ่ายส่วนผสมได้ถูกต้องตามความต้องการของเครื่องยนต์ทำงาน |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู; กิจกรรมนักเรียน. ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. ครูเกริ่นนำถึงสาระสำคัญของคาร์บูเรเตอร์; ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. นักเรียนตั้งใจฟังสาระสำคัญ. ขั้นดำเนินการสอน 1. ครูอธิบายเนื้อหาของคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐาน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในคาร์บูเรเตอร์และในระบบเชื้อเพลิงทั้งหมด; ขั้นดำเนินการสอน 1. นักเรียนนั่งฟังเนื้อหาและจดบันทึกข้อมูล 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดใน คาร์บูเรเตอร์. ขั้นสรุป 1. ครูสรุปสาระสำคัญเรื่องคาร์บูเรเตอร์ 2. ครูสั่งงานให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปในสัปดาห์หน้า; ขั้นสรุป 1. นักเรียนนั่งฟังคำสรุปจากครูและตัวนักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนในเรื่องคาร์บูเรเตอร์เป็นอย่างดี 2. นักเรียนกลับไปศึกษาเรื่องต่อไปแล้วเตรียมมาเรียนสัปดาห์หน้า. |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน การตอบคำถามจากครูผู้สอน ขณะเรียน ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |  |  |