|  | แผนการสอน |  | หน่วยที่ 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  | สัปดาห์ที่ 17 |
|  | ชื่อหน่วย การบำรุงรักษา และการบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 15.1 การตรวจสอบเครื่องยนต์และการใช้เครื่องยนต์ใหม่ครั้งแรก 15.2 การตรวจสอบบำรุงรักษาเป็นระยะ 15.3 การบำรุงรักษาแบบป้องกัน 15.4 การซ่อมแซม 15.5 การบำรุงรักษาตามระยะทางที่กำหนดทุกๆ 5,000 กิโลเมตร 15.6 การปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามระยะเวลา สาระสำคัญ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนยุ่งยากสลับซับซ้อนและผ่านกระบวนการสร้างที่ประณีต ราคาสูง ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดจึงขึ้นอยู่กับการใช้งานการบำรุงรักษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องยนต์ใหม่ในระยะ 1,000 กิโลเมตร แรกนั้นก่อนใช้ต้องอุ่นเครื่องยนต์ให้ถึงอุณหภูมิทำงานก่อนและไม่ใช้โหลดเครื่องยนต์เกิน 80 % ของกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ซึ่งการยืดอายุของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและใช้เครื่องยนต์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นระยะและบำรุงรักษาแบบป้องกันได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เรียนสามารถอ่านและใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้อง 5. สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นทักษะในการบำรุงรักษาในชีวิตประจำวันได้ 6. สามารถปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หลังจากใช้งานในทุกๆ ระยะทางได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |
| การใช้ การบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆที่นำไปใช้งานตามความต้องการแล้วจำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติต่างๆต่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานลดการชำรุดที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลง การปฏิบัติที่สำคัญของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบ่งเป็น 3 ประการดังนี้ คือ 1. การใช้งาน หมายถึง การปฏิบัติต่อเครื่องยนต์ภายนอก ซึ่งได้แก่การสตาร์ทหรือติดตั้งเครื่องยนต์ การควบคุมหลังจากการติดตั้งเครื่องยนต์แล้ว การควบคุมให้เครื่องยนต์ทำงานตามความต้องการ และการหยุดเครื่องยนต์ 2. การบำรุงรักษาหรือการบริการตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเพื่อป้องกันการชำรุดที่อาจจะเกิดขึ้น ( Preventive Maintenance ) และให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา การบำรุงรักษานี้ได้แก่ การตรวจสอบ การปรับแต่ง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ใช้กับเครื่องยนต์ เป็นต้น การบำรุงรักษานี้จะเป็นการปฏิบัติต่อเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์ยังใช้งานได้อยู่ 3. การซ่อมแซม คือ การปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร การซ่อมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ การถอด การปรับแต่ง การประกอบ และการทดสอบ เป็นต้น 15.1 การตรวจสอบเครื่องยนต์ และการใช้เครื่องยนต์ใหม่ครั้งแรก 15.1.1 ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องยนต์ใหม่ครั้งแรก การใช้เครื่องยนต์ใหม่ครั้งแรก คือ การใช้เครื่องยนต์ในระยะทำงาน 50 ชั่วโมงแรก จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ใหม่มีการใช้งานครั้งแรกอย่างถูกต้องจะเป็นการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่พอสรุปได้ดังนี้ 1. อย่าใช้เครื่องยนต์เดินเบาหรือเดินตัวเปล่านานเกินไป เพราะจะทำให้แหวนลูกสูบและ กระบอกสูบเข้าที่ยากเป็นผลให้มีการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น 2. อย่าเดินเรื่องด้วยความเร็วสูงเท่ากับความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ในระยะนี้ควรให้รอบ เครื่องยนต์ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วรอบสูงสุด 3. อย่าให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มที่ ควรให้เครื่องยนต์มีโหลดการใช้งานต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |  |  |  |
| 15.1.2 การตรวจสอบก่อนการติดตั้งหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ใหม่เมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะติดเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องได้ทันที และหลังจากนั้นเมื่อจะติดเครื่องเพื่อจะนำไปใช้งานในแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนทุกครั้งเสมอ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น ถ้าต่ำกว่าระดับที่กำหนดต้องเติมให้ถึงระดับที่กำหนด 2. ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีจำนวนเพียงพอที่จะใช้งานหรือไม่ถ้ามีไม่พอก็จะต้องเติมให้พอ 3. ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ถ้าต่ำกว่าระดับที่กำหนดก็จะต้องเติมให้ถึงระดับที่กำหนด 4. ตรวจสอบที่รอยต่อ ข้อต่อ ท่อต่างๆของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำ (สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ) ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีการรั่วซึมก็จะต้องทำการแก้ไขเสียก่อนที่จะนำไปใช้งาน 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ปล่อยออกจากโหลดทำงานได้หรือทำงานไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะต้องลดโหลดให้น้อยที่สุด 15.1.3 การติดเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะติดหรือสตาร์ทได้ จะต้องทำให้เกิดการเผาไหม้ระหว่างอากาศกับน้ำมันที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ การที่จะเกิดการเผาไหม้ระหว่างอากาศและน้ำมันหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณและอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดซึงอากาศจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและอุณหภูมิก็ต้องสูงพอด้วย ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกไปก็จะต้องเป็นละอองฝอย และต้องกระจายออกไปทั่วห้องเผาไหม้ด้วย ซึงทั่วไปแล้วเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะให้หัวเผาในการช่วยอุ่นอากาศให้ร้อน เพื่อช่วยให้เกิดการติดง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ที่มีห้องเผาไหม้แบบห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ดังนั้นการติดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์จะต้องดำเนินการคือ 1. เผาหัวก่อน (ถ้ามี) โดยทั่วไปจะใช้เวลาเผาหัวประมาณ 40-50 วินาที ซึ่งถ้าใช้เวลานานมากกว่านี้อุณหภูมิของอากาศจะไม่สูงขึ้น และหัวเผาจะชำรุดได้ง่าย 2. เลื่อนตำแหน่งคันเร่งโดยเปิดให้อยู่ตำแหน่งประมาณ ¼ ถึง ½ ของตำแหน่งที่เปิดเต็มที่ 3. เปิดสวิตซ์สตาร์ทเพื่อให้มอเตอร์สตาร์ททำงาน (สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) การสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้มอเตอร์ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 30 วินาที ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดควรหยุดรอประมาณ 10 วินาที และค่อยเผาหัวเผาสตาร์ทใหม่ 4. เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ควรปล่อยให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่าเป็นระยะเวลาประมาณ 5 วินาที หรือให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส หรือ 140 องศาฟาเรนไฮต์ก่อนที่จะให้เครื่องยนต์ทำงานทั้งนี้เพื่อลดการสึกหลอของชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ลง |  |  |  |
| 15.1.4 การตรวจสอบและการควบคุมหลังจากเครื่องติด เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วและได้มีการอุ่นเครื่องจนได้อุณหภูมิของเครื่องที่พอเหมาะแล้ว ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมคือ 1. ตรวจสอบความดันของน้ำมันหล่อลื่นจากเครื่องวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น โดยปกติค่าน้ำมันความดันหล่อลื่นจะอยู่ประมาณ 2 ถึง 4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 2. ตรวจสอบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าว่าระบบการประจุไฟฟ้าทำงานถูกต้องหรือไม่ 3. ตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น ว่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นอยู่ในสภาวะ ปกติหรือไม่ 4. สังเกตเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และสีของไอเสียที่ผิดปกติ 5. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 6. ควบคุมอย่าให้มีการใช้เครื่องยนต์เกินกำลังที่กำหนดไว้ 15.1.5 การหยุดเครื่องยนต์ หลังจากการสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละครั้งแล้วจะหยุดเครื่องยนต์จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนในการหยุดเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน สำหรับขั้นตอนที่ถูกต้อง คือ ก่อนที่จะหยุดเครื่องยนต์จะต้องปล่อยหรือปลดโหลดให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่าไปประมาณ 5 นาทีทั้งนี้เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ช่วยลดอุณหภูมิลงแล้วค่อยหยุดเครื่องยนต์ 15.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นระยะ เป็นการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาที่วางไว้เป็นระยะไป ซึ่งอาจเป็นการตรวจเฉพาะบางชิ้นส่วนรื้อเครื่องออกตรวจสอบทั้งหมด รวมถึงการทำความสะอาดถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่อาจซ่อมแซมได้ ในการตรวจสอบบำรุงรักษานี้จะต้องทำทั้งที่ตรวจเป็นประจำวันและตรวจเป็นช่วงระยะการทำงานของเครื่องยนต์ |  |  |  |
| 15.2.1 การตรวจสอบประจำวัน 1. ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น 2. วัดจาระบีตามหัวอัดหรือฝาปิดทุกตัวให้ทั่ว โดยเฉพาะที่หัวอัดของปั๊มน้ำ 3. ตรวจระดับน้ำระบายความร้อนในหม้อน้ำหรือในถังน้ำสำรองจะต้องเติมให้ได้ระดับ ห้ามใช้น้ำกระด้างหรือใช้น้ำเค็มระบายความร้อนในระบบระบายความร้อนวงจรปิดโดยเด็ดขาด 4. ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังบริการ 5. ถ้าเป็นเครื่องสตาร์ทไฟฟ้า จะต้องตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่ถ้าต่ำกว่าระดับที่กำหนดจะต้องเติมให้ได้ระดับที่กำหนด สูงเหนือแผ่นธาตุประมาณ 1 ซม. หรือเสมอขอบล่างของรูเติม 6. ตรวจหารอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำระบายความร้อน 7. ทำความสะอาดทั้งเครื่องยนต์ให้ทั่ว พร้อมกับตรวจสอบแป้นเกลียว สลักเกลียว และ ข้อต่อต่างๆ ว่าอันไหนหลุดหลวมบ้าง 8. ตรวจหัวต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด จะต้องอยู่ในสภาพที่แน่น และสะอาด 9. หยดน้ำมันเครื่องตามข้อต่อควบคุมปั๊มฉีดเชื้อเพลิง และข้อต่อเครื่องควบคุมความเร็ว 15.2.2 ข้อควรปฏิบัติทุกๆระยะ 50 ชั่วโมง หรือ 1,500 กิโลเมตร 1. ทำความสะอาดหม้อกรองอากาศและตัวกรองที่ปิดรูระบายอากาศข้างห้องข้อเหวี่ยง 2. ตรวจความตึงของสายพาน ถ้าหย่อนก็ปรับตั้งใหม่ 3. ตรวจวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่ 4. ตรวจระดับน้ำมันในส่วนที่เป็นหน้าแปลนของของไหล 5. ตรวจเชื้อเพลิงในถังบริการ 6. ตรวจดูรอยเสียดสีที่อาจจะมีได้ทุกแห่ง ท่อน้ำมัน ท่อน้ำ สายแบตเตอรี่ สายไฟ 7. ตรวจดูน้ำมันหล่อลื่นขึ้นถึงกระเดื่องกดลิ้นหรือไม่ รวมถึงพวกเฟืองขับด้วย 8. ตรวจสอบแป้นเกลียว สลักเกลียวยึดหน้าแปลนโบล์ทเวอร์ ถ้าหลวมต้องขันน๊อตให้แน่น 15.2.3 ข้อควรปฏิบัติทุกระยะ 100 ชั่วโมง หรือ 3,000 กิโลเมตร 1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ควรถ่ายออกในขณะที่เครื่องร้อน และควรตรวจดูมีน้ำปนหรือไม่ เมื่อเติมน้ำมันใหม่ควรเติมให้ได้ระดับโดยวัดด้วยเหล็กวัด (Dipstick) สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้กับเรือ อาจถ่ายเปลี่ยนได้ในระยะ 250 ชั่วโมง 2. ถ่ายน้ำมันเครื่องในตัวเรือนปั้มฉีดเชื้อเพลิงและทำการเติมให้ได้ในระดับที่ถูกต้อง โดยใช้เหล็กวัดที่เสียบอยู่วัดดู 3. ทำความสะอาดไส้กรองเชื้อเพลิง |  |  |  |
| 15.2.4 ข้อควรปฏิบัติทุกๆระยะ 250 ชั่วโมง หรือ 8,000 กิโลเมตร 1. ตรวจสอบระยะเปียกของลิ้นไอดีและไอเสีย ปรับตั้งใหม่ถ้าไม่ถูกต้อง 2. ตรวจดูรอยแตกร้าวของสปริงลิ้น 3. ถอดและทำความสะอาดหม้อกรองน้ำมันหล่อลื้น ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 4. ตรวจสอบและทำความสะอาดหม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหม้อกรองใหม่ 5. ตรวจคอมมิวเตเตอร์และแปลงถ่านของไดชาร์จ และมอเตอร์สตาร์ท ทำความสะอาด ชุดกลไกลเบนดิสก์ 6. ถอดตรวจสภาพของผาปิดปั้มแดเชื้อเพลิง และตรวจดุสภาพของสปริงลิ้นลูกปั้มด้วย 7. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนในระยะ 100 ชั่วโมง 15.2.5 ข้อควรปฏิบัติทุกๆระยะ 500 ชั่วโมง หรือ 1,6000 ถึง 20,000 กิโลเมตร 1. ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีด ถอดเปลี่ยนซ่อมชิ้นส่วนบางชิ้นของหัวฉีดเสียใหม่ เปลี่ยนข้อต่อทางน้ำมันของหัวฉีดเสียใหม่ 2. ทำความสะอาดตัวกรองของหัวฉีด 3. ทำความสะอาดใส่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 4. ตรวจสอบสภาพของหัวเผาอุ่นไอดี 5. ถอดฝาปิดห้องข้อเหวี่ยง และตรวจดูความแน่นหนาของชิ้นส่วนภายใน 6. ทำความสะอาดภายนอกหม้อน้ำโดยใช้ลมเป่า 7. บางเครื่องอาจจะต้องซ่อมเบา เปิดฝาสูบ ขูดเขม่า บทลิ้น เปลี่ยนแหวนเมื่อถึงระยะนี้ 15.2.6 ข้อควรปฏิบัติทุกๆระยะ 1,000 ถึง 2,000 ชั่วโมง หรือ 30,000 ถึง 65,000 กิโลเมตร 1. ทำการซ่อมเบา เปิดฝาสูบ บทลิ้น เปลี่ยนแหวนขูดเขม่า 2. ถอดทำความสะอาดลูกสูบ ตรวจสอบเมนแบริ่ง แบริ่งก้านสูบ บู๊ซสลักสูบ แหวนล็อคหรือสกรูยึดสลักลูกสูบ ตรวจสภาพของข้อเหวี่ยง ตรวจดูความเบี้ยวแล้วบันทึกไว้ 3. ทำความสะอาดภายนอกถังน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ตรวจดูพวกหน้าแปลนต่างๆให้ได้ศูนย์ 5. ตรวจความสึกของก้านต่อต่างๆ 6. ตรวจดูว่าบู๊ซของไดชาร์จหลวมและมีเสียงดังหรือไม่ 7. ตรวจดูสภาพของตัวเก็บอาการสั่น 15.2.7 ข้อควรปฏิบัติทุกๆระยะ 5,0000 ชั่งโมง หรือ 130,000 ถึง 160,000 กิโลเมตร 1. ยกเครื่องใหม่ซ่อมหนัก 2. ทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง และท่อทางน้ำมันทั้งหมด |  |  |  |
| 15.3 บำรุงรักษาแบบป้องกัน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนนอกจากจะมีการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังต้องมีโครงการให้บำรุงรักษาตามหัวข้อกำหนดที่ต้องให้ตรวจรักษาอาจจะกำหนดไว้เป็นระบบโดยกำหนดไว้ในระบบเป็นรายการย่อยๆลงไปอีกจะต้องตรวจทำอะไรบ้างตามรายการที่กำหนดการบำรุงรักษานี้เรียกว่าเป็นโครงการบำรุงรักษาแบบป้องกัน เหตุผลที่จัดให้มีการบำรุงรักษาแบบป้องกัน ก็เพื่อให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องถอดประกอบบ่อยๆ ย่อมจะทำงานได้ดีและยาวนานซึ่งตรงข้ามกับชิ้นส่วนที่ถูกถอดอยู่บ่อยๆ ในกรณีแรกขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาแบบป้องกัน เพราะโครงการนี้กำหนดรายการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดเกี่ยวกบสภาวะของเครื่องยนต์ โดยปกติจะจัดให้มีแผ่นบันทึกการทำงานหรือแผ่นกระดานทึกติดไว้กับผนังโรงต้นกำลัง บันทึกเหล่านี้จะใช้เป็นข้อสังเกตที่เราจะทราบสภาพของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีเพราะจะต้องจดบันทึกไว้เป็นระยะๆ และจะเป็นข้อมูลอย่างดีที่จะทำให้เราทราบถึงข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 15.4 การซ่อมแซม เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือว่าอุปกรณ์ใดก็ตามแม้ว่าจะมีการใช้งานหรือและการบริการตามระยะเวลาที่กำหนดถูกต้องดีแต่เพียงใดก็ตาม ก็ยังคงมีการชำรุดที่จำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขการชำรุดดังกล่าว การซ่อมแซมบางทีก็นิยมเรียกว่า การบำรุงรักษาแก้ไข ก็คือการปฏิบัติต่อเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์นั้นเกิดการชำรุดจนใช้งานไม่ได้ หรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจะต่างจากการบำรุงรักษาที่ว่า การบำรุงรักษานั้นจะกระทำต่อเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ยังใช้งานดีอยู่ การซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ 1. การปรับแต่งและทดสอบ กรณีไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกมา 2. การถอดชิ้นส่วนออกมา ในกรณีที่ไม่สามารถปรับแต่งให้ชิ้นงานดีได้ เช่น เดิมโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออกมา 3. การตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนที่ถอดออกมา ซึ่งรวมถึงการวัดขนาดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับขนาดที่ยังสามารถใช้งานได้ ถ้าหากยังอยู่ในขอบเขตของการที่ยังใช้งานได้ก็นำกลับไปใช้ต่อ หากเกินขอบเขตก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ การประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิม ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งให้ชิ้นส่วนทำงานได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |
| 15.5 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะทางที่กำหนดทุกๆ 5,000 กิโลเมตร 1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องที่ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะป้องกันการรั่วของแก๊สที่มีความดันและอุณหภูมิสูงลดการสึกหรอและความฝืดของชิ้นส่วน และยังช่วยชะล้างคราบเขม่า ที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาเพื่อยึดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ -อุ่นเครื่องเพื่อให้เศษโลหะและเขม่าตกตะกอนมารวมอยู่ที่อ่างเครื่อง -คลายปลั๊กถ่านน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันออก -ใส่ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าที่เดิมพร้อมทั้งเปลี่ยนประเก็นใหม่ด้วย -เติมน้ำมันเครื่องตามกำหนด และปิดฝาครอบช่องน้ำมันให้แน่น -ติดเครื่องยนต์และตรวจระดับน้ำมันเครื่องบนหน้าปัดรถยนต์ -ดับเครื่องยนต์แล้วตรวจระดับน้ำมันที่ก้านวัดระดับน้ำมัน 2. ตรวจหน้าทองขาว หน้าทองขาวทำหน้าที่ตัดต่อวงจรของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังคอยล์จุดระเบิด แต่เมื่อใช้ไปนานๆหน้าทองขาวจะเกิดการสึกหรอ สกปรกและไหม้ ที่เกิดจากการอาร์คของหน้าทองขาว ทำให้กระแสไฟฟ้าที่หัวเทียนมีน้อยและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ตรวจความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่มีไฟเติมจะมีความถ่วงจำเพาะ 1.260 ถึง 1.280 ที่อุณหภูมิ 26.7 องศาเซลเซียส เมื่อสังเกตว่าแบตเตอรี่ใช้ไฟเปลืองหรือไฟหมดเร็วกว่าปกติ ควรใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่ |  |  |  |
| งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิน ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานบำรุงรักษาประจำวัน 1. เตรียมเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ 2. ตรวจดูระดับน้ำในหม้อน้ำ 3. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องควรให้อยู่ที่เขต F โดยไม่ไห้ต่ำกว่าขีด L รูปที่ 15.1 แสดงการตรวจระดับน้ำมันเครื่อง 4. ตรวจดูระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ว่าอยู่ในระดับ Upper level หรือไม่ ถ้าต่ำกว่าระดับให้ใช้น้ำกลั่นเติมลงไปให้ได้ระดับ รูปที่ 15.2 ที่ตรวจดูระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ 5. ตรวจดูขั้วต่อไฟของแบตเตอรี่ โดยขั้วต่อไม่ไห้หลวมหรือสึกกร่อนเกินไป 6. ล้างทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยแปรงอ่อนแล้วทาทาด้วยจาระบีบางๆที่ขั้วของแบตเตอรี่ |  |  |  |
| 15.6 การปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามระยะเวลา 1. เตรียมเครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ 2. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ โดยใช้ลมเป่าจากข้างในออกจากข้างนอก ถ้าสกปรกมากให้เปลี่ยนใหม่ 3. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อครบกำหนด 4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5,000 กม. 5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายทุก ๆ 20,000 กม. 6. ตรวจปรับความตึงของสายพาน -สายพานใหม่หย่อนได้ 8 – 9 มม. -สายพานเก่าหย่อนได้ 9 – 10 มม. 7. ตรวจดูระดับน้ำมันเบรก และคลัตช์ที่กระปุกอย่าลดลงต่ำกว่าขีด MAX ถ้าลดลงให้เติมจนถึงขีดที่กำหนด สรุป การใช้เครื่องยนต์ใหม่นั้น อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการบำรุงรักษาในระหว่างระยะ 1,000 กม.แรก ก่อนการใช้รถให้อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขับรถด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กม. /ชม. และเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ก็จะต้องมีการบำรุงรักษา และการปฏิบัติต่อเครื่องยนต์เป็นระยะๆ ตามอายุการใช้งานในแต่ละช่วง นอกจากเราจะบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานแล้วเรายังต้องบำรุงรักษาแบบป้องกันด้วยเพื่อให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เครื่องยนต์เมือใช้งานไปนาน ๆ ย่อมทำให้สภาพการทำงานเปลี่ยนไป ชิ้นส่วนที่ทำงานภายในก็จะเกิดการชำรุดเสียหาย และจะต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนไปตามอายุการใช้งานของชิ้นส่วนนั้น ๆ หรือทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์จึงมีส่วนช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาจะต้องทำอย่างถูกวิธีด้วย |  |  |  |
| กิจกรรมการเรียนการสอน |  |  |  |
| กิจกรรมครู |  | กิจกรรมนักเรียน |  |
| ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูถามนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าสมมุติว่าเราซื้อรถมาใหม่ๆ การใช้งานในระยะ 1,000 กม. แรก เราควรปฏิบัติในการใช้และการบำรุงรักษาอย่างไร |  | ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติในการใช้และ การบำรุงรักษารถยนต์ใหม่ในระหว่างการใช้งาน 1,000 กม.แรก |  |
| ขั้นตอนการสอน 1. ครูอธิบายการตรวจสอบเครื่องยนต์และการใช้งานเครื่องยนต์ใหม่ในครั้งแรกให้นักเรียนฟัง 2. ครูอธิบายการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นระยะให้นักเรียนฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย 3. ครูอธิบายการบำรุงรักษาแบบป้องกันและซ่อมแซมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4. ครูอธิบายถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบประจำวันและตามระยะเวลาทุก ๆ 5,000 กม. 5. ครูซักถามความเข้าใจของนักเรียนจาก หัวข้อต่างๆที่เรียนมา |  | ขั้นตอนการสอน 1. นักเรียนจดบันทึกข้อมูล 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูถาม |  |
| ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนฟัง 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย |  | ขั้นสรุป 1. นักเรียนที่ฟังครูสรุปเนื้อหาทั้งหมด 2. นักเรียนซักถามข้อสงสัย |  |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ความสนใจในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |  |  |  |